DOCUMENTO DE CONSULTA · EDICIÓN DE TRABAJO

# Requisitos técnicos
de misión

CanSat Universitario 2026/2027  |  CONAE

FUENTE PRINCIPAL  Apéndice A – Requisitos de Misión

ALCANCE  Transcripción agrupada por las ocho áreas definidas por CONAE, con especificaciones complementarias de telemetría y comandos.

| 66 REQUISITOS NUMERADOS | 8 ÁREAS TÉCNICAS |
| --- | --- |

# Índice de clasificación Nota editorial: se conserva la redacción de los requisitos de la fuente, incluso donde existen posibles erratas. La documentación original de CONAE prevalece ante cualquier diferencia de transcripción.

| CLAVE | TIPO DE REQUISITO | CANT. |
| --- | --- | --- |
| C | Requisitos operativos | 9 |
| S | Requisitos estructurales | 9 |
| M | Requisitos de mecanismos | 4 |
| E | Requisitos eléctricos | 9 |
| X | Requisitos de comunicaciones | 7 |
| SN | Requisitos de sensores | 8 |
| G | Requisitos de la estación terrena | 15 |
| F | Requisitos del software de vuelo | 5 |

# 01  REQUISITOS OPERATIVOS

CÓDIGOS C1–C9  •  9 REQUISITOS

| C1 | El contenedor del CanSat estará montado dentro del fuselaje del cohete, en la parte superior del cohete. |
| --- | --- |
| C2 | La carga útil y el contenedor del CanSat se desplegarán del cohete cuando se active la carga de expulsión del motor del cohete. |
| C3 | Después del despliegue, el CanSat SE ACTIVARÁ y descenderá a 15 metros/segundo utilizando un paracaídas que se despliega automáticamente. El error permitido es de +/- 3 m/s. |
| C4 | Al alcanzar el 80% de la altitud máxima de vuelo, el CanSat liberará otro sistema de descenso que asegurará que descenderá a un promedio de 5 metros/segundo durante todo el descenso, con un margen de +/- 3 metros/seg. |
| C5 | La telemetría de los sensores se transmitirá a una frecuencia de 1 Hz. |
| C6 | La carga útil grabará en video toda la secuencia de descenso, apuntando a cenit, para evidenciar la corriente activación de los sistemas de descenso. |
| C7 | La carga útil grabará en video toda la secuencia de descenso, apuntando a nadir, para evidenciar la corriente activación de los sistemas de descenso. |
| C8 | La carga útil del CanSat incluirá una baliza audible que se encienda por separado y sea independiente de la batería y la electrónica del CanSat. |
| C9 | El costo del CanSat debe ser inferior a $1.000.000. Las herramientas de análisis y soporte en tierra no están incluidas en el costo del CanSat. |

# 02  REQUISITOS ESTRUCTURALES

CÓDIGOS S1–S9  •  9 REQUISITOS

| S1 | La masa combinada del CanSat y el contenedor debe ser de 500 gramos +/- 10 gramos. |
| --- | --- |
| S2 | El diámetro del CanSat debe ser de 95 mm. |
| S3 | La longitud total, incluidos los sistemas de descenso, debe encontrarse en el rango de 200 mm a 250 mm. |
| S4 | La estructura del CanSat debe soportar vibraciones de 15 Gs. |
| S5 | El CanSat debe soportar un impacto de choque de 30 Gs. |
| S6 | El grosor de la pared del exterior debe ser de al menos 2 mm cuando se imprima en 3D y no debe flexionarse ni deformarse bajo tensión. |
| S7 | El cilindro del CanSat puede utilizarse para sujetar cualquier pieza desplegable de la carga útil, pero debe permitir que se deslice libremente fuera de la sección del cohete. |
| S8 | Todos los componentes electrónicos y mecánicos deben estar montados de forma fija utilizando soportes adecuados, tales como separadores, tornillos o adhesivos de alto rendimiento. |
| S9 | Los materiales del contenedor del CanSat no deberán ser contaminantes ni perjudiciales para el ambiente. |

# 03  REQUISITOS DE MECANISMOS

CÓDIGOS M1–M4  •  4 REQUISITOS

| M1 | No se permiten actuadores pirotécnicos ni químicos. |
| --- | --- |
| M2 | Los mecanismos que utilicen calor (p. ej., hilo de nicrom) no deben estar expuestos al entorno exterior para reducir el riesgo potencial de incendiar la vegetación. |
| M3 | Todos los mecanismos deben ser capaces de mantener su configuración o estados bajo todas las fuerzas aplicadas. |
| M4 | No se deben utilizar contactos de resorte para realizar conexiones eléctricas a las baterías. Las fuerzas de choque pueden provocar desconexiones momentáneas. |

# 04  REQUISITOS ELÉCTRICOS

CÓDIGOS E1–E9  •  9 REQUISITOS

| E1 | No se permiten baterías de polímero de litio. |
| --- | --- |
| E2 | La fuente de batería puede ser alcalina, Ni-Cad, Ni-MH o Litio. Las celdas de litio deben estar fabricadas con un empaque metálico similar a las celdas 18650. Se permiten baterías de botón. |
| E3 | Se deberá colocar uno o más paneles solares que reciban la radiación solar a fines de emitir una señal cuando reciban radiación. |
| E4 | Se requiere un interruptor de encendido fácilmente accesible a través del contenedor, para colocar la carga útil en estado STAND-BY. |
| E5 | El contenedor debe tener pequeños orificios de acceso para los interruptores de encendido, de no más de 10 mm. |
| E6 | Se requiere un indicador de encendido. |
| E7 | El CanSat debe funcionar durante un mínimo de dos horas cuando esté integrado en el cohete. |
| E8 | La baliza de audio debe funcionar con una batería independiente. |
| E9 | La baliza de audio debe tener un interruptor de encendido fácilmente accesible a través del contenedor. |

# 05  REQUISITOS DE COMUNICACIONES

CÓDIGOS X1–X7  •  7 REQUISITOS

| X1 | Se utilizarán radios que trabajen en las frecuencias autorizadas por ENACOM: 915 – 928 MHz y 2400 – 2483.5 MHz. |
| --- | --- |
| X2 | Las radios deben tener configurado su NetID/PanID con el número de su equipo. |
| X3 | Las radios no deben utilizar el modo de difusión (broadcast). |
| X4 | La telemetría se activará automáticamente cuando el CanSat se separe del cohete. |
| X5 | El CanSat transmitirá la telemetría una vez por segundo. |
| X6 | La telemetría del CanSat debe incluir altitud, presión atmosférica, temperatura y coordenadas GPS que incluyan latitud, longitud, altitud y número de satélites rastreados. |
| X7 | Mediante un telecomando, la telemetría debe transmitir el estado de la batería y la señal recibida por los paneles solares. |

# 06  REQUISITOS DE SENSORES

CÓDIGOS SN1–SN8  •  8 REQUISITOS

| SN1 | La carga útil del CanSat medirá su altitud utilizando la presión atmosférica. |
| --- | --- |
| SN2 | La carga útil del CanSat medirá su temperatura interna. |
| SN3 | La carga útil del CanSat medirá el voltaje de su batería. |
| SN4 | La carga útil del CanSat rastreará su posición mediante GPS. |
| SN5 | La carga útil del CanSat medirá sus tasas de aceleración y rotación. |
| SN6 | La carga útil del CanSat grabará en video el despliegue los sistemas de descenso. |
| SN7 | Las cámaras de video deben grabar en color y con una resolución mínima de 640x480. |
| SN8 | La carga útil del CanSat medirá la corriente de su batería. |

# 07  REQUISITOS DE LA ESTACIÓN TERRENA

CÓDIGOS G1–G15  •  15 REQUISITOS

| G1 | La estación terrena enviará un comando al CanSat para calibrar la altitud a cero cuando el CanSat esté en la plataforma de lanzamiento antes del despegue. |
| --- | --- |
| G2 | La estación terrena generará archivos CSV con todos los datos de los sensores, que se grabarán en la computadora de la estación terrena y en un disco de respaldo. |
| G3 | La telemetría debe incluir el tiempo de misión con una resolución de 1 segundo. |
| G4 | Cada equipo deberá desarrollar su propia estación terrena. |
| G5 | Toda la telemetría se mostrará en tiempo real en formato de texto durante el ascenso y el descenso en la estación terrena. |
| G6 | Toda la telemetría se mostrará en el Sistema Internacional de Unidades (SI) y las unidades deberán indicarse en las pantallas. |
| G7 | Los equipos graficarán la altitud, el voltaje de la batería, la corriente de la batería, los valores del acelerómetro y las tasas de rotación en tiempo real. |
| G8 | Los equipos mostrarán el tiempo de misión, la temperatura, la posición GPS, el recuento de paquetes recibidos, el recuento de paquetes perdidos y el estado del software de vuelo en tiempo real. |
| G9 | La estación terrena debe incluir una computadora portátil con un mínimo de dos horas de autonomía de batería, una radio y una antena. |
| G10 | La estación terrena debe ser portátil para que el equipo pueda ubicarse en el sitio de operación de la estación terrena a lo largo de la línea de vuelo. No habrá energía de CA disponible en el sitio de operación. |
| G11 | La estación terrena utilizará una antena de mesa o portátil. |
| G12 | Debido a que la estación terrena debe visualizarse bajo luz solar intensa, las pantallas deben diseñarse teniendo esto en cuenta, incluyendo el uso de fuentes más grandes (mínimo 14 puntos), trazos de gráficos y ejes en negrita, y un tema de texto oscuro sobre fondo claro. |
| G13 | Todos los datos se mostrarán simultáneamente en la interfaz gráfica (GUI) de la estación terrena. No se permiten pestañas. |
| G14 | El sistema terreno contará el número de paquetes recibidos. Tenga en cuenta que este número no es equivalente al contador de paquetes transmitidos, sino al conteo de paquetes recibidos con éxito en la estación terrena durante la duración del vuelo. |
| G15 | La estación terrena debe ser capaz de enviar telecomandos. |

# 08  REQUISITOS DEL SOFTWARE DE VUELO

CÓDIGOS F1–F5  •  5 REQUISITOS

| F1 | El software de vuelo mantendrá un recuento de los paquetes transmitidos que se incrementará con cada transmisión de paquetes a lo largo de la misión. El valor se mantendrá a través de reinicios del procesador. |
| --- | --- |
| F2 | El CanSat mantendrá el tiempo de misión a lo largo de toda la misión, incluso en caso de reinicios del procesador o pérdida momentánea de energía. |
| F3 | El CanSat debe tener su tiempo configurado mediante un comando terreno con un margen de un segundo con respecto al tiempo UTC antes del lanzamiento. |
| F4 | El vuelo incluirá comandos para requerir información adicional. Estos comandos deberán estar documentados en el manual de la misión. |
| F5 | Los estados de configuración, como la calibración de altitud cero y el estado del software, se mantendrán en caso de un reinicio del procesador durante el lanzamiento y la misión. |

# 09  ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Sección 3.1 del Apéndice A

Las siguientes condiciones pertenecen al mismo documento técnico de CONAE, pero no llevan códigos individuales de las familias C, S, M, E, X, SN, G o F.

## 9.1  Formato y transmisión de telemetría

Al encenderse y recibir el comando CXON, el CanSat recopilará la telemetría requerida a una tasa de muestreo de 1 Hz y transmitirá los datos a la estación terrena.

Los paquetes serán ASCII, con campos delimitados por comas, y terminarán con un único carácter de retorno de carro. No se admiten comas dentro de los valores de los campos.

Orden oficial de campos:

TEAM_ID, MISSION_TIME, PACKET_COUNT, MODE, STATE, ALTITUDE,

TEMPERATURE, PRESSURE, VOLTAGE, CURRENT, GYRO_R, GYRO_P,

GYRO_Y, ACCEL_R, ACCEL_P, ACCEL_Y, GPS_TIME, GPS_ALTITUDE,

GPS_LATITUDE, GPS_LONGITUDE, GPS_SATS, CMD_ECHO [,,OPTIONAL_DATA]

| CAMPO | FORMATO / SIGNIFICADO |
| --- | --- |
| TEAM_ID | Identificación de equipo de cuatro dígitos. |
| MISSION_TIME | Hora UTC hh:mm:ss. |
| PACKET_COUNT | Total de paquetes transmitidos desde el encendido; se reinicia por comando al inicio de la misión y sobrevive a reinicios del procesador. |
| MODE | F: vuelo; S: simulación. |
| STATE | Estado operativo, en texto ASCII. |
| ALTITUDE | Altitud barométrica relativa a la plataforma de lanzamiento; metros, resolución de 0,1 m. |
| TEMPERATURE | Temperatura en °C, resolución de 0,1 °C. |
| PRESSURE | Presión atmosférica en kPa, resolución de 0,1 kPa. |
| VOLTAGE | Tensión del bus de alimentación en V, resolución de 0,1 V. |
| CURRENT | Corriente de batería en A, resolución de 0,01 A. |
| GYRO_R / GYRO_P / GYRO_Y | Giroscopio para roll, pitch y yaw en grados por segundo. |
| ACCEL_R / ACCEL_P / ACCEL_Y | Acelerómetro para roll, pitch y yaw. En el texto de CONAE se indican grados por segundo al cuadrado (unidad a aclarar con el organismo). |
| GPS_TIME | Hora UTC del GPS, resolución de 1 segundo. |
| GPS_ALTITUDE | Altitud GPS sobre nivel medio del mar; metros, resolución de 0,1 m. |
| GPS_LATITUDE | Latitud en grados decimales, resolución de 0,0001° Norte. |
| GPS_LONGITUDE | Longitud en grados decimales, resolución de 0,0001° Oeste. |
| GPS_SATS | Número entero de satélites rastreados por GPS. |
| CMD_ECHO | Último comando recibido y procesado, sin comas. |
| OPTIONAL_DATA | Cero o más campos opcionales, precedidos por dos comas consecutivas. |

## 9.2  Estados y ejes de referencia

Los valores permitidos para el campo STATE son:

LAUNCH_PAD · ASCENT · APOGEE · DESCENT · PROBE_RELEASE

PAYLOAD_RELEASE · LANDED

Definición de ejes indicada por CONAE: +Z (yaw) hacia nadir; +Y (pitch) hacia el sur; +X (roll) hacia el este. La referencia de la cámara hacia el norte franco corresponde a –Y.

## 9.3  Archivos de telemetría y almacenamiento

Toda la telemetría recibida se guarda en CSV compatible con Excel e incluye encabezados que identifiquen cada campo. Se debe generar desde la interfaz terrena y entregar a los jueces por USB antes de abandonar el área de lanzamiento.

Flight_<ID_DEL_EQUIPO>.csv     Ejemplo: Flight_1000.csv

CONAE sugiere almacenamiento de respaldo a bordo. Únicamente la telemetría transmitida se califica el día de vuelo; los datos locales pueden respaldar la revisión posterior al vuelo.

## 9.4  Comandos enviados desde la estación terrena

### CX  |  Activación/desactivación de telemetría

CMD,<TEAM_ID>,CX,<ON_OFF>

ON activa la transmisión; OFF la desactiva. Ejemplo: CMD,1000,CX,ON.

### ST  |  Configuración de hora

CMD,<TEAM_ID>,ST,<UTC_TIME>|GPS

Acepta hora UTC hh:mm:ss o GPS para usar el tiempo leído por el receptor. Ejemplos: CMD,1000,ST,13:35:59 y CMD,1000,ST,GPS.

### CAL  |  Calibración de altitud

CMD,<TEAM_ID>,CAL

Calibra a 0 m la altitud telemedida cuando el CanSat está en la plataforma. El documento también señala la posible utilización para recuperar algoritmos tras reinicios.

### MEC  |  Control de mecanismos

CMD,<TEAM_ID>,MEC,<DEVICE>,<ON_OFF>

Permite activar o desactivar un mecanismo cuyo identificador DEVICE define el equipo.

Comandos opcionales: el equipo podrá incorporar otros comandos útiles para pruebas o control, documentándolos en el manual de misión.